ООО «Синергия-Ресурс»: все для промышленной пневмоавтоматики

195213, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д 25

ОГРН 1137847172033      ИНН 7839478785      КПП 781101001

site@srs-automatic.ru    тел. 8-800-600-72-68,  +7 812 983-22-68

Калькулятор потребления воздуха пневмоцилиндром

| Заказчик: |  | Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель: |  | Техзапрос №: |  |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| Тип пневмоцилиндра * Варианты: двустороннего действия с односторонним штоком; одностороннего действия / пружинный возврат; двустороннего действия с двусторонним штоком. | Двустороннего действия с односторонним штоком |
| --- | --- |
| Диаметр поршня D, мм * |  |
| Диаметр штока d, мм * Если шток не учитывается, можно оставить 0. | 0 |
| Ход цилиндра L, мм * |  |
| Рабочее давление, бар (изб.) * |  |
| Количество полных циклов в минуту * Один полный цикл = ход выдвижения и ход втягивания. |  |
| Количество цилиндров, шт. * | 1 |
| Коэффициент запаса * Можно оставить 1, если запас не требуется. | 1 |
| Комментарий * Условия работы, серия цилиндра, особенности системы и т. п. |  |

| Рассчитать | Очистить лист |
| --- | --- |

Кнопки работают при включённых макросах в Microsoft Word. После заполнения обязательных полей можно нажать «Рассчитать» или выйти из поля ввода — расчёт обновится автоматически.

| Сообщение проверки: | — |
| --- | --- |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА

| Площадь поршня | — | мм² |
| --- | --- | --- |
| Площадь штока | — | мм² |
| Объём поршневой полости за ход | — | л |
| Объём штоковой полости за ход | — | л |
| Потребление за 1 цикл | — | нл/цикл |
| Потребление в минуту | — | нл/мин |
| Потребление в час | — | нл/ч |
| Потребление в час | — | нм³/ч |

ФОРМУЛЫ РАСЧЁТА

• Площадь поршня: Sп = π × D² / 4.

• Площадь штока: Sшт = π × d² / 4.

• Поршневая полость: V1 = Sп × L / 1 000 000.

• Штоковая полость: V2 = (Sп − Sшт) × L / 1 000 000.

• Нормальный объём: Vн = V × (P + 1), где P — рабочее давление в бар избыточного давления.

• Для одного полного цикла цилиндра двустороннего действия учитываются ход выдвижения и ход втягивания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Расчёт является предварительным и не учитывает утечки, объём трубопроводов, пневмоаппаратуры, демпфирование, температуру воздуха и фактические потери в системе. Для подбора компрессора, ресивера и пневмоаппаратуры рекомендуется закладывать технический запас.

Порядок работы с файлом

• Откройте файл в Microsoft Word и разрешите выполнение макросов, если документ используется для автоматического расчёта.

• Заполните обязательные поля, отмеченные оранжевой звёздочкой.

• Нажмите «Рассчитать» или выйдите из последнего заполненного поля — значения в блоке результатов обновятся.

• Для удаления введённых данных и результатов нажмите «Очистить лист».