ООО «Синергия-Ресурс»: все для промышленной пневмоавтоматики

195213, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д 25

ОГРН 1137847172033      ИНН 7839478785      КПП 781101001

site@srs-automatic.ru    тел. 8-800-600-72-68,  +7 812 983-22-68

Калькулятор расчёта пневмоцилиндра

| Заказчик: |  | Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель: |  | Техзапрос №: |  |

ПАРАМЕТРЫ ПНЕВМОЦИЛИНДРА

| Диаметр цилиндра D, мм * Стандартные ISO 15552 / ГОСТ 15608-81: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 мм. |  |
| --- | --- |
| Диаметр штока d, мм * Стандартные: 12, 16, 20, 25, 32, 40 мм; типичное d/D = 0,2–0,5. |  |
| Ход поршня L, мм * Максимальное перемещение поршня. |  |
| Давление P, бар (маном.) * Типовое значение — 6 бар; 1 бар = 0,1 МПа = 100 кПа. |  |
| Тип конструкции * Двустороннего действия или одностороннего действия с пружиной. | Двустороннего действия |
| Скорость штока v, м/с * Введите одно значение скорости, например 0,5. Диапазоны вроде 0,5–1,5 вводить нельзя. |  |

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Коэффициент нагрузки η Допустимо: больше 0 и не более 1. Транспортировка: 0,4–0,5; зажим: 0,6–0,7; статика: 0,7–1,0. | 0,5 |
| --- | --- |
| Масса груза m, кг Укажите суммарную массу груза и подвижных частей цилиндра. Пустое поле принимается за 0; энергия удара будет равна 0. |  |
| Коэффициент утечек Kп Значение не менее 1. Новая система: 1,1–1,2; изношенная: 1,3–1,5. | 1,2 |
| Циклов в минуту N Число не меньше 0. Один полный цикл включает выдвижение и втягивание. | 10 |
| Усилие пружины Fп, Н Для одностороннего цилиндра укажите паспортное усилие пружины. Для двустороннего оставьте 0. Отрицательное значение недопустимо. | 0 |
| Pатм, бар Значение больше 0. По умолчанию — 1,013 бар. | 1,013 |

УСТОЙЧИВОСТЬ ШТОКА

| Материал штока Модуль упругости используется в проверке по формуле Эйлера. | Сталь 45 |
| --- | --- |
| Схема закрепления Коэффициент μ: 1,0 / 0,7 / 0,5 / 2,0. | Шарнир-Шарнир (1,0) |
| Полная длина, мм (0 = авто) Укажите фактическую полную длину штока. При значении 0 принимается оценка 1,3 × ход поршня. Отрицательная длина недопустима. | 0 |

| Рассчитать | Очистить лист |
| --- | --- |

Как заполнить калькулятор

- Обязательные поля: диаметр цилиндра, диаметр штока, ход, давление и скорость. Тип конструкции выберите из списка.

- Формат ввода: одно число без единиц измерения. Допустимы 0,5 и 0.5; диапазон 0,5–1,5 вводить нельзя.

- Допустимые значения: диаметры, ход, давление и скорость больше 0; диаметр штока меньше диаметра цилиндра. Коэффициент нагрузки — больше 0 и не более 1; коэффициент утечек — не менее 1.

- Масса: для энергии удара укажите суммарную массу груза и подвижных частей цилиндра. При пустом поле энергия получится нулевой.

- Усилие пружины: для одностороннего цилиндра — паспортное значение; для двустороннего можно оставить 0.

- Полная длина штока: фактическое значение для проверки устойчивости. При 0 используется оценка 1,3 × ход поршня.

- Пересчёт: после заполнения или изменения параметров нажмите «Рассчитать».

| Результат проверки: | Заполните обязательные поля и нажмите «Рассчитать». |
| --- | --- |

СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Теор. сила выдвижения | — | Н |
| --- | --- | --- |
| Факт. сила (η) | — | Н |
| Факт. сила втягивания | — | Н |
| Подъёмная масса | — | кг |

ВОЗДУХОПОТРЕБЛЕНИЕ

| Объём поршневой полости | — | л |
| --- | --- | --- |
| Расход на цикл (норм.) | — | нл/цикл |
| Расход выдвижения | — | нл/мин |
| С утечками (Kп) | — | нл/цикл |
| Суммарный (N циклов) | — | нл/мин |

СКОРОСТИ И ВРЕМЯ

| Скорость выдвижения | — | м/с |
| --- | --- | --- |
| Скорость втягивания | — | м/с |
| Время выдвижения | — | с |
| Время втягивания | — | с |

ДЕМПФИРОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ

| Энергия удара E | — | Дж |
| --- | --- | --- |
| Демпфирование | — |  |
| Крит. сила Эйлера Fкр | — | Н |
| Запас устойчивости nу | — |  |

Показать ход расчёта

ХОД РАСЧЁТА

Заполните исходные данные и выполните расчёт.

ПРИМЕЧАНИЕ

Результаты являются предварительными и требуют проверки квалифицированным специалистом. Калькулятор определяет усилия, расход воздуха с приведением к нормальным условиям, скорости и время перемещения, энергию удара и запас устойчивости штока по формуле Эйлера. Порог необходимости регулируемого демпфирования — 0,3 Дж; рекомендуемый запас устойчивости nу ≥ 5.

Если масса не указана, энергия удара рассчитывается при массе 0. Для оценки демпфирования заполните массу. При полной длине штока 0 проверка устойчивости выполняется по оценочной длине 1,3 × ход; для расчёта по фактической длине введите её в соответствующее поле.