ООО «Синергия-Ресурс»: все для промышленной пневмоавтоматики

195213, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д 25

ОГРН 1137847172033      ИНН 7839478785      КПП 781101001

site@srs-automatic.ru    тел. 8-800-600-72-68,  +7 812 983-22-68

Калькулятор расчёта пневмоцилиндра

| Заказчик: |  | Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель: |  | Техзапрос №: |  |

ПАРАМЕТРЫ ПНЕВМОЦИЛИНДРА

| Диаметр цилиндра D, мм * Стандартные ISO 15552 / ГОСТ 15608-81: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 мм. |  |
| --- | --- |
| Диаметр штока d, мм * Стандартные: 12, 16, 20, 25, 32, 40 мм; типичное d/D = 0,2–0,5. |  |
| Ход поршня L, мм * Максимальное перемещение поршня. |  |
| Давление P, бар (маном.) * Типовое значение — 6 бар; 1 бар = 0,1 МПа = 100 кПа. | 6 |
| Тип конструкции * Двустороннего действия или одностороннего действия с пружиной. | Двустороннего действия |
| Скорость штока v, м/с * Низкая: 0,05–0,1; средняя: 0,1–0,5; высокая: 0,5–1,5 м/с. |  |

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Коэффициент нагрузки η Транспортировка: 0,4–0,5; зажим: 0,6–0,7; статика: 0,7–1,0. | 0,5 |
| --- | --- |
| Масса груза m, кг Для энергии удара. Для точной оценки учитывайте также массу подвижных частей цилиндра. |  |
| Коэффициент утечек Kп Новая система: 1,1–1,2; изношенная: 1,3–1,5. | 1,2 |
| Циклов в минуту N Полный цикл = выдвижение + втягивание. | 10 |
| Усилие пружины Fп, Н Используется для одностороннего цилиндра; для двустороннего можно оставить 0. | 0 |
| Pатм, бар Атмосферное давление; стандартное значение 1,013 бар. | 1,013 |

УСТОЙЧИВОСТЬ ШТОКА

| Материал штока Модуль упругости используется в проверке по формуле Эйлера. | Сталь 45 |
| --- | --- |
| Схема закрепления Коэффициент μ: 1,0 / 0,7 / 0,5 / 2,0. | Шарнир-Шарнир (1,0) |
| Полная длина, мм (0 = авто) При 0 в файле используется оценка 1,3 × ход L; алгоритм автодлины на исходной странице не раскрыт. | 0 |

| Рассчитать | Очистить лист |
| --- | --- |

Кнопки работают при включённых макросах в Microsoft Word. После заполнения обязательных полей результат также пересчитывается при выходе из изменённого поля.

| Результат проверки: | — |
| --- | --- |

СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Теор. сила выдвижения | — | Н |
| --- | --- | --- |
| Факт. сила (η) | — | Н |
| Факт. сила втягивания | — | Н |
| Подъёмная масса | — | кг |

ВОЗДУХОПОТРЕБЛЕНИЕ

| Объём поршневой полости | — | л |
| --- | --- | --- |
| Расход на цикл (норм.) | — | нл/цикл |
| Расход выдвижения | — | нл/мин |
| С утечками (Kп) | — | нл/цикл |
| Суммарный (N циклов) | — | нл/мин |

СКОРОСТИ И ВРЕМЯ

| Скорость выдвижения | — | м/с |
| --- | --- | --- |
| Скорость втягивания | — | м/с |
| Время выдвижения | — | с |
| Время втягивания | — | с |

ДЕМПФИРОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ

| Энергия удара E | — | Дж |
| --- | --- | --- |
| Демпфирование | — |  |
| Крит. сила Эйлера Fкр | — | Н |
| Запас устойчивости nу | — |  |

Показать ход расчёта

ХОД РАСЧЁТА

Нажмите «Показать ход расчёта» после заполнения параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ

Результаты являются предварительными и требуют проверки квалифицированным специалистом. Расчёт построен по формулам и структуре исходного калькулятора INNER: силы, расход воздуха с приведением к нормальным условиям, скорости и время, энергия удара и проверка штока по Эйлеру. Порог необходимости регулируемого демпфирования — 0,3 Дж; рекомендуемый запас устойчивости nу ≥ 5.

Источник: https://inner.su/services/raschet-pnevmotsilindra-onlayn-kalkulyator/

Важно: исходная страница указывает, что энергия удара должна учитывать массу груза и подвижных частей цилиндра, но не публикует отдельную формулу оценки массы поршня и штока. В этом файле поле m используется как масса, принимаемая для расчёта энергии; при необходимости введите суммарную перемещаемую массу. Для режима «0 = авто» полной длины штока применена явная оценка 1,3 × L, указанная в файле как реализация калькулятора.