ООО «Синергия-Ресурс»: все для промышленной пневмоавтоматики

195213, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д 25

ОГРН 1137847172033      ИНН 7839478785      КПП 781101001

site@srs-automatic.ru    тел. 8-800-600-72-68,  +7 812 983-22-68

Калькулятор трубной резьбы

| Заказчик: |  | Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель: |  | Техзапрос №: |  |

ПАРАМЕТРЫ ПОДБОРА

| Стандарт трубной резьбы * Доступны BSPP (G), BSPT (R) и NPT. | BSPP (G) — цилиндрическая |
| --- | --- |
| Тип измерения * Наружная: максимальный диаметр; внутренняя: минимальный. | Наружная резьба |
| Измеренный диаметр, мм * Введите значение по штангенциркулю, например 20,9. |  |
| Допустимое отклонение, мм * Введите неотрицательное число, например 1 для поиска в пределах ±1 мм. |  |
| Комментарий Дополнительные сведения о соединении или оборудовании. |  |

| Рассчитать | Очистить лист |
| --- | --- |

Как заполнить калькулятор

- Обязательные поля: выберите стандарт и тип измерения; введите измеренный диаметр и допустимое отклонение. Комментарий и сведения о заказчике необязательны.

- Формат ввода: одно число в миллиметрах без единиц измерения и диапазонов. Допустимы 20,9 и 20.9. Диаметр должен быть больше 0; отклонение — не меньше 0.

- Стандарт резьбы: выберите его по маркировке или документации. Один диаметр не позволяет надёжно различить BSPP, BSPT и NPT.

- Тип измерения: для наружной резьбы измеряйте диаметр по вершинам витков; для внутренней — наименьший диаметр отверстия по вершинам внутренней резьбы.

- Коническая резьба: диаметр меняется вдоль оси. Сравнивайте измерение в основной плоскости по чертежу; для NPT справочные значения относятся к плоскости L1.

- Допустимое отклонение: задаёт предел поиска, например 1 означает ±1 мм. Это не производственный допуск и не проверка соответствия стандарту.

- Результат подбора: показан ближайший размер из встроенной таблицы. При превышении отклонения или нескольких подходящих размерах проверьте сообщение и уточните измерение, шаг и профиль.

- Пересчёт: после изменения параметров нажмите «Рассчитать». «Очистить лист» удаляет введённые данные и результаты.

| Результат проверки: | Заполните диаметр и допустимое отклонение, затем нажмите «Рассчитать». |
| --- | --- |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА

| Обозначение резьбы | — |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальный размер | — | дюйм |
| Тип и стандарт | — |  |
| Наружный диаметр d = D | — | мм |
| Внутренний диаметр d₁ = D₁ | — | мм |
| Шаг резьбы P | — | мм |
| Число ниток на дюйм | — | TPI |
| Отклонение от измерения | — | мм |

ПРИНЦИП ПОДБОРА

• Для наружной резьбы измеренный диаметр сравнивается с нормативным наружным диаметром d = D.

• Для внутренней резьбы сравнивается минимальный измеренный диаметр с основным внутренним диаметром. Внутренняя коническая BSPT обозначается Rc; наружная — R.

• Дюймовое обозначение трубной резьбы является условным и не определяется простым делением измерения в миллиметрах на 25,4.

• Калькулятор подбирает ближайший размер из встроенной таблицы и проверяет заданное отклонение. Предел поиска не является производственным допуском.

• BSPP (G) и BSPT (R) имеют профиль 55°, а NPT — профиль 60°; для проверки рекомендуется измерить шаг резьбомером.

• Резьбы BSPT и NPT не являются взаимозаменяемыми, несмотря на одинаковую конусность 1:16.

ПРИМЕЧАНИЕ

Результат является справочным. Износ, покрытие, заусенцы, погрешность штангенциркуля и измерение конической резьбы вне основной плоскости могут изменить фактический размер. Перед изготовлением или заказом ответственной детали проверьте профиль и шаг резьбы калибром или резьбомером.