ООО «Синергия-Ресурс»: все для промышленной пневмоавтоматики

195213, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д 25

ОГРН 1137847172033      ИНН 7839478785      КПП 781101001

site@srs-automatic.ru    тел. 8-800-600-72-68,  +7 812 983-22-68

Калькулятор трубной резьбы

| Заказчик: |  | Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель: |  | Техзапрос №: |  |

ПАРАМЕТРЫ ПОДБОРА

| Стандарт трубной резьбы * Доступны BSPP (G), BSPT (R) и NPT. | BSPP (G) — цилиндрическая |
| --- | --- |
| Тип измерения * Наружная: максимальный диаметр; внутренняя: минимальный. | Наружная резьба |
| Измеренный диаметр, мм * Введите значение по штангенциркулю, например 20,9. |  |
| Допустимое отклонение, мм * По умолчанию ±1 мм. | 1 |
| Комментарий Дополнительные сведения о соединении или оборудовании. |  |

| Рассчитать | Очистить лист |
| --- | --- |

Кнопки работают при включённых макросах в Microsoft Word. Выберите стандарт и тип измерения, укажите измеренный диаметр — результат обновится после нажатия «Рассчитать» или выхода из поля ввода.

| Результат проверки: | — |
| --- | --- |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА

| Обозначение резьбы | — |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальный размер | — | дюйм |
| Тип и стандарт | — |  |
| Наружный диаметр d = D | — | мм |
| Внутренний диаметр d₁ = D₁ | — | мм |
| Шаг резьбы P | — | мм |
| Число ниток на дюйм | — | TPI |
| Отклонение от измерения | — | мм |

ПРИНЦИП ПОДБОРА

• Для наружной резьбы измеренный диаметр сравнивается с нормативным наружным диаметром d = D.

• Для внутренней резьбы измеренный диаметр сравнивается с нормативным внутренним диаметром d₁ = D₁.

• Дюймовое обозначение трубной резьбы является условным и не определяется простым делением измерения в миллиметрах на 25,4.

• Калькулятор выбирает ближайший размер в выбранном стандарте и показывает фактическое отклонение от введённого значения.

• BSPP (G) и BSPT (R) имеют профиль 55°, а NPT — профиль 60°; для проверки рекомендуется измерить шаг резьбомером.

• Резьбы BSPT и NPT не являются взаимозаменяемыми, несмотря на одинаковую конусность 1:16.

ПРИМЕЧАНИЕ

Результат является справочным. Износ, покрытие, заусенцы, погрешность штангенциркуля и измерение конической резьбы вне основной плоскости могут изменить фактический размер. Перед изготовлением или заказом ответственной детали проверьте профиль и шаг резьбы калибром или резьбомером.

Источник справочных данных: https://bb-engineering.ru/trubnaya-rezba-tablicy-razmerov-v-mm-i-dyuymah-po-gost/

Порядок работы с файлом

• Откройте файл в Microsoft Word и разрешите выполнение макросов, если документ используется для автоматического расчёта.

• Выберите стандарт и тип измерения, затем укажите диаметр в миллиметрах и допустимое отклонение.

• Нажмите «Рассчитать» или выйдите из поля с диаметром — ближайшее обозначение и справочные параметры обновятся.

• Для удаления введённых данных и результатов нажмите «Очистить лист».